UNAM · ENES Juriquilla · Ingeniería Aeroespacial · Vibraciones

Hoja del alumno — Pilar 3 · Dinámica de la partícula

Del diagrama de cuerpo libre a la ecuación de movimiento

Nombre: __________________________________     Fecha: ______________

Trabaja con el explorador  edo3_interactivo.html  (un solo archivo, funciona sin conexión).

¿Qué vamos a lograr?

Objetivos de esta sesión.

- Trazar el diagrama de cuerpo libre de una masa con resorte y amortiguador.

- Aplicar ΣF = m·a para escribir la ecuación de movimiento m·x″ + c·x′ + k·x = 0.

- Calcular la frecuencia natural ωn = √(k/m) y entender de qué depende.

- Usar el método de energía y el resorte equivalente (serie/paralelo).

🛩️ En la aeronave. Casi todo lo que vibra en un avión (tren de aterrizaje, montaje de aviónica, acelerómetro, slosh de combustible) se modela primero como una masa–resorte–amortiguador. Escribir bien su ecuación es el primer paso del diseño.

Explora paso a paso

Sigue cada paso en el explorador y anota lo que observas.

- Arrastra la masa a la derecha (x > 0). Observa el vector Fk = −k·x: ¿hacia dónde apunta y qué le pasa a su tamaño al alejar la masa?

- Pulsa ▶ para soltarla. Aparece Fc = −c·x′ (amortiguador) y la neta ΣF = m·a.

✎ Anota: la ecuación de movimiento que se arma en el panel izquierdo:

- Cambia k y m y lee ωn, fn y T. Luego cambia c y la amplitud x₀.

✎ Anota: ωn para (m=2, k=200): ______   ¿cambia al variar c o x₀? ______

- Con c = 0, observa la ilustración de energía: ¿cuándo T (cinética) es máxima y cuándo V (potencial)?

- Usa el mini-constructor de resorte equivalente: prueba k₁, k₂ en paralelo y en serie y pulsa «usar como k».

✎ Anota: k_eq en paralelo: ______   k_eq en serie: ______

Preguntas guía

Responde con tus palabras; usa el explorador para comprobar.

1. ¿Por qué la fuerza del resorte lleva signo negativo en Fk = −k·x?

2. Si aumento la masa, ¿ωn sube o baja? ¿Y si aumento la rigidez? Justifica con ωn = √(k/m).

3. ¿Por qué la frecuencia natural no depende del amortiguamiento ni de la amplitud?

4. En el caso vertical, ¿por qué desaparece el peso de la ecuación si medimos x desde el equilibrio?

Retos

Resuélvelos en papel y verifica en el panel «Retos» del explorador (botón «Ver solución»).

1. Con m = 4 kg y k = 400 N/m, halla ωn y fn.

2. Dos resortes k₁ = 1000, k₂ = 500 N/m en serie con m = 5 kg: halla keq y ωn.

3. Sistema no amortiguado, k = 800 N/m, amplitud A = 0.05 m: energía total.

4. Un péndulo de L = 1.5 m: halla ωn (g = 9.81) y di si depende de la masa.

Pista. Recuerda: ωn = √(k/m), fn = ωn/2π, E = ½kA² (sin amortiguar), péndulo ωn = √(g/L).

¿Ya lo domino? (autoevaluación)

Marca cuando puedas hacerlo sin ayuda.

☐  Dibujar el DCL e identificar cada fuerza (−kx, −cx′).

☐  Escribir m·x″ + c·x′ + k·x = 0 a partir de ΣF = ma.

☐  Calcular ωn, fn y T de un sistema m–k.

☐  Combinar resortes en serie y paralelo y usar el método de energía.